- Смирнов Є.М., Белевітін В.О., Ігнатков Р.С., Галухіна І.М., Домбровський Є.О. К питанню щодо впливу сумарної витяжки на зміну межі плину сталі 45 при прокатці безперервнолитих заготовок в перших проходах/ Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» - 2011.- №47.- С.92 – 97.

Представлены результаты экспериментального исследования влияния величины суммарной вытяжки μ∑ на предел текучести σ0,2 стали 45 при прокатке непрерывнолитых заготовок. В качестве базового метода исследования был принят метод изучения распределения твердости НВ по сечению темплетов исходной заготовки и подкатов. Получена графическая зависимость σ0,2 = f (μ∑). Установлено, что до величины μ∑≈3,0 наблюдается рост величины σ0,2 в среднем на 12,0 … 20,0%.

Наведені результати експериментального дослідження впливу величини сумарної витяжки μΣ на межу плину σ0,2 сталі 45 при прокатці безперервнолитих заготовок. В якості базового методу дослідження був прийнятий метод вивчення розподілу твердості НВ по перерізу темплетів вихідної заготовки і підкатів. Отримана графічна залежність σ0,2 = f (μΣ). Встановлено, що до величини μΣ ≈ 3,0 спостерігається зростання величини σ0,2 в середньому на 12,0 … 20,0%.

The results have been presented of an experimental study of the effect size on the total extract yield μΣ strength σ0,2 of  steel 45 in the rolling of continuously harvesting. A basic method of research was adopted to study the distribution of hardness HB on platen section of the original billet and rolled up, after a different number of passes. A graphical dependence σ0,2 = f (μΣ) have been gotten. It is established that up to a value μΣ ≈ 3,0 observed the rise of the σ0,2 on average 12,0 … 20,0%.