УДК 004.045+004.942

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Е.О. Савкова, Е.А. Шумаева

Донецкий национальный технический университет

Измерения профилей основных термодинамических характеристик водных пространств показали, что океан повсеместно представляет собой тонко стратифицированную среду, в которой существуют сравнительно однородные по свойствам слои толщиной от десятков метров до десятков сантиметров, отделенные один от другого тонкими граничными прослойками с существенными изменениями термодинамических характеристик [1]. Учитывая многопараметрический характер физических процессов, протекающих в океане, современный гидрофизический эксперимент требует, как правило, комплексного подхода.

На основе выполненного структурно-алгоритмического анализа информационно-измерительных систем мониторинга гидрофизических параметров водной среды и разработанной функциональной схемы системы [2, 3] предложен метод и алгоритм определения параметров конфигурации системы мониторинга неоднородностей гидрофизических полей, что позволит выполнять вертикальное зондирование и получать необходимую информацию о слоистой структуре водной среды. Метод заключается в переборе возможных вариантов параметров структурных элементов системы, влияющих на ее функционирование, а, следовательно, на значение критерия эффективности, в качестве которого предложена функция стоимости эксперимента, аргументами которой являются скорость зондирования V и интервал опроса датчиков Δt:

S=f(V,Δt)−min					(1)

при ограничении на погрешность системы:

σ≤σзад,						(2)

где σзад– заданная погрешность измерений.

При заданном наборе параметров реализуется имитация процесса зондирования на основе некоторого тестового набора вертикальных профилей гидрофизических параметров для конкретной акватории океана, полученных в результате предыдущих зондирований среды. В результате определяется время выполнения эксперимента, объем полученной информации, погрешность измерений и стоимость системы.

Из всех возможных вариантов информационной измерительной системы выбираются те конфигурации, которые позволяют выполнить измерения с заданной погрешностью, т.е удовлетворяют ограничению (2), а затем определяется конфигурация с минимальной стоимостью оборудования и реализующая измерения за минимальное время.

В качестве параметров, перебор значений которых реализован в алгоритме, используются: инерционность датчиков температуры; их количество и расстояние между однотипными датчиками на гребенке; минимальная скорость двигателя; дискретность регулирования скорости зондирования.

Для определения значимых и взаимовлияющих параметров использован метод факторного плана [4]. Данный метод позволяет определить какие из параметров структурных допущений имеют наибольшее влияние на показатели работы, а также, какой набор параметров системных элементов позволит получить оптимальные характеристики системы (стоимость, время эксперимента, объем информации, погрешность измерений).

Дополнительную информацию, позволяющую оценить степень взаимодействия отдельных факторов дает количественная оценка эффекта их взаимодействия. Проведенные исследования позволили сузить диапазоны варьирования значениями параметров структурных элементов системы и обеспечить полный перебор возможных наборов этих параметров.

Разработанная программная реализация предложенного метода использована для определения такой структуры системы мониторинга гидрофизических полей водной среды, которая позволит получить достаточный неизбыточный объем данных в выбранной акватории океана с требуемой точностью и за минимальное время зондирования.

.

- Література: 1. Добровольский С.Г. Климатические изменения в системе «Атмосфера–гидросфера»/ С.Г. Добровольский – М.: ГЕОС, 2002. – 232 с. 2. Зори А.А. Разработка компьютеризированной системы мониторинга гидрофизических полей водной среды/ А.А. Зори, Е.О. Савкова//Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». – Донецьк, 2009. – Випуск 17 (148). – С. 81-89. 3. Зори А.А. Статистический анализ характеристик мелкомасштабной турбулентности / А.А. Зори, Е.О. Савкова //Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». – Донецьк, 2008. – Випуск 14 (129). – С. 90-96. 4. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента. / В.И. Асатурян – М.: Радио и связь, 1983. – 248 с.